ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРУЦИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

137/2008-ПЗ

Директор ООО «ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта С.В. Малиновский Великий Новгород, 2010г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Руководитель проекта. инженер инженер архитектор | Малиновский С.В. Леонтьева Е.А. Панина Т.В. Ревизорова М.В. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | заместитель начальника отдела | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник отдела генерального плана | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник отдела генерального плана | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Ковалева Г.И. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
| 3 | План реализации генерального плана. |
| 2. Графические материалы |  |
| 1 | Ситуационный план расположения Груциновского сельского поселения на территории муниципального района. М 1:50 000 |
| 2 | План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план. М 1:25 000 |
| 3 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. М 1:25 000 |
| 4 | Генеральный план развития Груциновского сельского поселения. Основной чертеж. М 1:25 000 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25 000 |
| 6 | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М 1:25000 |
| 7 | Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25 000 |
| 8 | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25 000 |
| 9 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения и сооружения водоснабжения и водоотведения. М 1:25 000 |
| 10 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения электроснабжения и связи. М 1:25 000 |
| 11 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения газоснабжения и теплоснабжения. М 1:25 000 |
| 12 | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25 000 |
| 13 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Первомайский. М 1:5 000 |
| 14 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Орешкин. М 1:5 000 |
| 15 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Юров. М 1:5 000 |
| 16 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Белый Колодезь. М 1:5 000 |
| 17 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Груцинов. М 1:5 000 |
| 18 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Самбуров. М 1:5 000 |
| 19 | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 20 | Схема планируемых границ функциональных зон. Населённый пункт хутор Груцинов. М 1:5 000 |
| 21 | Схема планируемых границ функциональных зон. Населённый пункт хутор Самбуров. М 1:5 000 |
| 22 | Схема планируемых границ функциональных зон. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 23 | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Первомайский. М 1:5 000 |
| 24 | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Орешкин. М 1:5 000 |
| 25 | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Юров. М 1:5 000 |
| 26 | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Белый Колодезь. М 1:5 000 |
| 27 | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Груцинов. М 1:5 000 |
| 28 | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Самбуров. М 1:5 000 |
| 29 | Схема генерального плана. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 30 | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Груцинов. М 1:5 000 |
| 31 | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Самбуров. М 1:5 000 |
| 32 | Схема транспортной инфраструктуры. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 33 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Груцинов. М 1:5 000 |
| 34 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Самбуров. М 1:5 000 |
| 35 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 36 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт хутор Груцинов. М 1:5 000 |
| 37 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт хутор Самбуров. М 1:5 000 |
| 38 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 39 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт хутор Груцинов. М 1:5 000 |
| 40 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт хутор Самбуров. М 1:5 000 |
| 41 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 42 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт хутор Груцинов. М 1:5000 |
| 43 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт хутор Самбуров. М 1:5000 |
| 44 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 45 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Груцинов. М 1:5000 |
| 46 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Самбуров. М 1:5000 |
| 47 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 48 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт хутор Груцинов. М 1:5000 |
| 49 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт хутор Самбуров. М 1:5000 |
| 50 | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населённый пункт хутор Данилов. М 1:5 000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     С.В. Малиновский

Содержание.

1. Введение.	10

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Груциновского сельского поселения.	11

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	11

3.1.	Мероприятия по экономическому развитию территории.	11

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Груциновского сельского поселения.	12

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	13

4. Стратегические направления градостроительного развития Груциновского сельского поселения	14

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	14

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	15

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	15

4.2.2. Земли населенных пунктов	16

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.	16

4.2.4. Земли водного фонда.	17

4.2.5. Земли особо охраняемых территорий.	17

4.2.6. Земли лесного фонда	17

4.2.7. Земли запаса.	17

5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	17

5.1. Развитие планировочной структуры хутора Груцинов.	18

5.2. Развитие планировочной структуры хутора Данилов.	21

5.3. Развитие планировочной структуры хутора Самбуров.	22

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	24

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	26

8. Производственные территории.	27

9. Зоны рекреационного назначения.	27

10. Зоны и объекты специального использования.	29

10.1. Зона кладбища.	29

10.2. Зона скотомогильников.	30

10.3. Зона полигона ТБО	30

11. Зоны сельскохозяйственного использования	30

12. Баланс территории Муниципального образования «Груциновское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.	30

13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	33

13.1. Транспортная инфраструктура.	33

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	33

13.1.2.Предприятия по обслуживанию автотранспорта.	34

13.1.3.Улично-дорожная сеть.	34

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	35

14.1. Водоснабжение и водоотведение	35

14.2. Теплоснабжение.	38

14.3. Газоснабжение.	40

14.4. Электроснабжение.	41

14.5. Сети связи.	44

14.6. Инженерная подготовка территории.	45

15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	46

16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	47

17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	47

17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	47

17.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	48

17.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:	48

17.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	48

17.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	49

18.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	50

18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	50

18.2. Мероприятия по  ЧС природного характера	52

Мероприятия по защите населения при пожарах	52

Мероприятия по защите населения при наводнениях	52

Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	52

18.3. Мероприятия по  ЧС техногенного характера.	53

Мероприятия по ЧС на химически, пожаро- и взрывоопасных объектах.	53

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	54

Заключение	60

# 1. Введение.

Генеральный план муниципального образования «Груциновское сельское поселение» Каменского района Ростовской области подготовлен в 2009-2010 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (город Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 137 от 03 декабря 2008 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов сельских поселений Каменского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Груциновское сельское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Груциновского сельского поселения Каменского района Ростовской области.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Груциновского сельского поселении Каменского  района Ростовской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения поселков;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Груциновского сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап  графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Каменского района.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Груциновского сельского поселения.

Муниципальное образование Груциновское сельское поселение — одно из 11 сельских  поселений Каменского района, является территорией, объединяющей 7 населенных пунктов и прилегающие к ним территории  поселения для скоординированного экономического развития. В состав Груциновского сельского поселения входят следующие населенные пункты: хутор Груцинов (центр), хутор Данилов,  хутор Орешкин, хутор Юров, хутор Белый Колодезь,  хутор Самбуров, хутор Первомайский.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Груциновское сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в поселке. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## Мероприятия по экономическому развитию территории.

Положения концепции социально-экономического развития Груциновского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды проживания: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость населенного пункта, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования «Груциновское сельское поселение» не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части дорог и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенных пунктах. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложений по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

## 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Груциновского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Груциновского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения населенного пункта и специфики его хозяйственного комплекса.

На современном этапе на территории Груциновского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

Основные направления экономики поселения – сельское хозяйство.

Развитие агропромышленного комплекса предполагается на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: прудовое рыбоводство, переработка молочной продукции, грибоводство, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Приоритетными направлениями являются также мероприятия по созданию и улучшению инфраструктурного обустройства сельских населенных пунктов и строительство объектов здравоохранения, социально-культурного, образовательного назначения, так как от этого в значительной степени зависит качество жизни сельского населения и перспективы развития сельских населенных пунктов.

Очевидно, что строительство дорог, электросетевых объектов, АТС и ЛКС, жилых домов, школ, детских садов, спортивных комплексов, библиотек, больниц и домов культуры будет являться предпосылкой для динамичного экономического и социального развития сельских населенных пунктов и благоприятного и комфортного проживания на селе.

Между тем объемы вышеуказанного строительства должны соответствовать действительным потребностям той или иной местности (населенного пункта) с учетом общей численности населения, численности отдельных групп населения (детей дошкольного возраста, школьников, работающего населения, пенсионеров и т.д.), экономических показателей, перспектив развития населенного пункта и т.д.

Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности населенного пункта как места постоянного жительства и обеспечивает экономику необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в системе размещения объектов социальной сферы должны быть направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг с обеспечением их оптимальной доступности.

Большое значение для развития экономики Груциновского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристско–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов.

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое региона, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения.

## 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения по данным паспорта муниципального образования «Груциновское сельское поселение» Каменского района с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.07.2009 г. составила 1081 человек.

Концепция демографического развития Груциновского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Таким образом, численность населения Груциновского сельского поселения на расчетный срок принята 2093 человек.

Распределение населения по населенным пунктам Груциновского сельского поселения приведено в таблице 3.1.2.1.

Таблица 3.1.2.1.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Х. Груцинов | 489 | 498 | 517 |
| Х. Орешкин | 115 | 117 | 120 |
| Х. Первомайский | 206 | 210 | 218 |
| Х. Самбуров | 542 | 552 | 573 |
| Х. Юров | 32 | 32 | 35 |
| Х. Данилов | 584 | 596 | 621 |
| Х. Белый Колодезь | 9 | 9 | 9 |
| Всего по поселению | 1977 | 2014 | 2093 |

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Груциновского сельского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Груциновского сельского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к генеральному плану Груциновского сельского поселения.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Груциновского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области. Стратегической целью развития поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Груциновского сельского поселения.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Груциновского сельское поселение, границы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

Муниципальное образование Груциновское сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 27 декабря 2004 № 244-ЗС ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЕНСКИЙ РАЙОН И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ" является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в хуторе Груцинов.

В составе материалов генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, включаются только карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства в границах указанного муниципального образования, а также материалы по обоснованию зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Согласно действующему законодательству генеральные планы не содержат материалов по обоснованию изменения границ муниципальных образований.

В соответствии с новой редакцией ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В частности, в соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

Генеральным планом предусмотрено увеличение территории населенных пунктов за счет земель сельхозназначения на 14,4 га:

- хутор Данилов на 14,4 га.

## 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

На расчетный период существенного перераспределения земель по категориям не планируется: лишь незначительно увеличатся земли населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения.  Данные по изменению категорий земель представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

| №№ | Категория | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 38052,8 | 96,36 | 38038,4 | 96,32 |
| II | Земли населенных пунктов | 1178,3 | 2,98 | 1192,7 | 3,02 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,2 |  | 0,2 |  |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| V | Земли лесного фонда | 147,4 | 0,37 | 147,4 | 0,37 |
| VI | Земли водного фонда | 112,3 | 0,28 | 112,3 | 0,28 |
| VII | Земли запаса | - | - | - | - |
|  | Всего: | 39491 | 100 | 39491 | 100 |

## 4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Груциновское сельское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении — 38052,8 га, что составляет 96,36 % от общей площади поселения.

На расчетный период земли сельскохозяйственного назначения уменьшатся на 14,4 га  (и составит 38038,4 га) за счет их перевода в земли населенных пунктов.

## 4.2.2. Земли населенных пунктов

Согласно Устава на территории Муниципального образования «Груциновское сельское поселение» находятся семь населенных пунктов.

Населенные пункты, входящие в состав

Муниципального образования Груциновское сельское поселение

| Наименование населенного пункта | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| 1. Хутор Груцинов | 260,7 | 22,12 | 260,7 | 21,85 |
| 2. Хутор Белый Колодезь | 19,6 | 1,66 | 19,6 | 1,64 |
| 3. Хутор Данилов | 71,6 | 6,08 | 86,0 | 7,21 |
| 4. Хутор Орешкин | 225,5 | 19,14 | 225,5 | 18,91 |
| 5. Хутор Первомайский | 223,5 | 18,97 | 223,5 | 18,75 |
| 6. Хутор Самбуров | 278,8 | 23,66 | 278,8 | 23,38 |
| 7. Хутор Юров | 98,5 | 8,36 | 98,5 | 8,26 |
| Итого | 1178,3 | 100 | 1192,7 | 100 |

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Муниципального образования «Груциновское сельское поселение» составляет 1178,3 га, что составляет 2,98 % от общей площади поселения.

Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, не утверждены в установленном законодательством порядке.

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Муниципального образования «Груциновское сельское поселение» на расчетный срок увеличится на 14,4 га и составит 1192,7 га или 3,02% от общей площади поселения. Генеральным планом предусмотрено увеличение земель населенных пунктов за счет увеличения территории хутора Данилов.  Территории остальных населенных пунктов останутся неизменными.

## 4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

На момент разработки генерального плана по предоставленным материалам на территории муниципального образования «Груциновское сельское поселение» земли промышленности, транспорта и связи составляют 0,2 га.

К категории земель специального назначения на территории МО «Груциновское сельское поселение», следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ.

Площадь земель промышленности, энергетики и транспорта на расчетный срок не изменится.

## 4.2.4. Земли водного фонда.

Границы водного фонда построены на основании предоставленного картматериала. При этом учитывалось, что через поселение протекает река Малый Калитвенец и имеется несколько прудов. Площадь земель водного фонда 112,3 га.

Площадь земель водного фонда останется без изменений.

## 4.2.5. Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

По данным предоставленным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода), земель особо охраняемых природных территорий в МО «Груциновское сельское поселение» нет.

К землям особо охраняемых территорий следует отнести водозаборы.

## 4.2.6. Земли лесного фонда

Статья 6. Земельного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса:

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности».

На территории МО «Груциновское сельское поселение» земли лесного составляют 147,4 га.

Площадь земель лесного фонда останется без изменений.

## 4.2.7. Земли запаса.

Земель запаса на территории МО «Груциновское сельское поселение» нет.

# 5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей хутора.

Генеральным планом предусматривается развитие хуторов Груцинов, Данилов и Самбуров с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей ландшафта.

Решение жилищных проблем данных населенных пунктов будет производиться за счет уплотнения существующих жилых кварталов, а так же за счет перевода части зоны садоводческих и огороднических объединений в зону индивидуальной жилой застройки. Данный перевод будет давать возможность населению строить жилые дома на этих участках с последующей пропиской в них.

## 5.1. Развитие планировочной структуры хутора Груцинов.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили линейный характер развития хутора. Населенный пункт имеет вытянутую форму. По территории хутора протекает р.Малый Калитвинец.

Территория хутора застроена, но имеет достаточное количество свободных территорий под застройку. Предлагается размещение коттеджного микрорайона современного типа.

Развитие хутора предлагается вести в юго-западной части, на свободных территориях. Здесь разместится жилой микрорайон, состоящий из 4 кварталов. В 9-12 кварталах предлагается индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Севернее планируемой жилой застройки генеральным планом предусмотрено размещение банно-прачечного комбината с химчисткой.

Центральная часть хутора Груцинов будет застраиваться общественно-деловой застройкой. Так, в квартале 1 будет расположен культурно-спортивный комплекс, восточнее, квартал 6, отведен участок под размещение административного объекта. Далее севернее квартала 6 предполагается размещение торгового центра, квартал 3, а также административных объектов, кварталы 4 и 5. Рядом с существующей школы, на расчетный срок будет размещен детский сад с начальной школой.

На выезде из населенного пункта в сторону хутора Данилов, выделен участок под размещение индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками не более 0,15 га, квартал 13, Западнее данного квартала, будет расположено пожарное депо, квартал 7.

Предлагается вести жилую застройку зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

## 5.2. Развитие планировочной структуры хутора Данилов.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей хутора.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей ландшафта.

Хутор Данилов имеет вытянутую форму, планировочная структура линейная. Хутор Данилов застроен и не имеет свободных территорий под застройку.

По причине ограничения развития территории хутора в трех направлениях (запад, север, восток) единственным для развития территории населенного пункта является южное направление.

Генеральным планом предлагается размещение в южной части населенного пункта большого коттеджного микрорайона современного типа, кварталы 4-13, где предусматривается строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Севернее планируемого микрорайона отведена территория под размещение административного объекта

Также генеральным планом предлагается развитие общественно-делового центра по улице Центральная. Здесь дополнительно к существующим объектам будут расположены торговый центр, квартал 2, и культурно-спортивный комплекс с открытой спортивной площадкой, квартал 1.

## 5.3. Развитие планировочной структуры хутора Самбуров.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития хутора. Населенный пункт развивался вдоль реки Малый Калитвинец.

Территория хутора застроена и не имеет достаточное количество свободных территорий под застройку. Развитие хутора будет осуществляться  в его  центральной  части.

В кварталах 6, 7, 8 предполагается индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками не более 0,15 га. Предлагается вести жилую застройку зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Для целей доведения показателей культурно-бытового обслуживания до норм в хуторе Самбуров, генеральным планом предусматривается строительство культурно-спортивного комплекса, квартал 1, дошкольного образовательного учреждения совмещенного с начальной школой, квартал 2, торгового центра, квартал 4.

В квартале 5 отведена территория под размещение коммунально-складского объекта, в квартале 3 будет размещен административный объект.

Восточнее квартала 3 отведена территория под размещение парка.

Восточнее квартала 7 выделена площадка под размещение водопроводных сооружений

Функциональное зонирование территории

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории населенных пунктов

- историко-культурную и планировочную специфику населенных пунктов

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

- Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки.

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны

- зона коммунально-складских предприятий;

- Зоны специального назначения:

- зона кладбища

- Рекреационные зоны:

- зона природного ландшафта;

- зона парков и скверов;

- зона природных насаждений;

Зоны перспективного развития:

- зона планируемой общественно-деловой застройки;

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки;

- зона планируемых коммунально-складских предприятий;

- зона планируемых парков,  скверов, лесных массивов;

- зона планируемых физкультурно-спортивных объектов открытого типа.

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселка.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика включает в себя:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселка, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активизация развития малоэтажного жилищного строительства;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На современном этапе в Груциновском сельском поселении действуют следующие жилищные программы:

- областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006-2015 годы»;

- областная адресная программа «Переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы»;

- областная целевая программа оказания государственной поддержки гражданам по приобретению жилья в Ростовской области на 2006-2010 годы.

На расчетный период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность по Груциновскому сельскому поселению принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства х. Груцинов:

| № п.п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 517 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 15,5 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 10,4 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 10,4 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 5,1 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 5,1 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 |  |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 9,1 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 9,1 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Расчет объемов жилищного строительства для хутора Данилов

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 621 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 18,6 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 12,1 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 12,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 6,5 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 6,5 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 10,1 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 10,1 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Расчет объемов жилищного строительства для хутора Самбуров.

| № п.п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 573 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 17,2 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 13,4 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 13,4 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 3,8 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 3,8 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 5,9 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 5,9 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для населенных пунктам Груциновского сельского поселения  высоки, учитывая невысокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь  в населенных пунктах поселения.

Так же стоит отметить, что часть зоны садоводческих и огороднических объединений на хуторах Груцинов, Данилов и Самбуров переводятся в зону индивидуальной жилой застройки. Этот факт будет давать возможность населению строить жилые дома на данных территориях с дальнейшей пропиской.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно – бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

На расчетный срок генеральным планом Груциновского сельского поселения предполагается строительство следующих объектов культурно-бытового назначения:

на хуторе Груцинов:

- культурно-спортивный комплекс;

- детское дошкольное образовательное учреждение совмещенное с начальной школой;

- торговый центр;

- банно-прачечный комбинат с химчисткой;

- административные объекты;

- пожарное депо.

На хуторе Самбуров:

- культурно-спортивный комплекс;

- дошкольное образовательное учреждение совмещенное с начальной школой;

- торговый центр;

- административные объекты.

На  хуторе Данилов:

-  культурно-спортивный комплекс с площадкой открытого типа;

- торговый центр;

- административные объекты.

# 8. Производственные территории.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить промышленное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

# 9. Зоны рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-реакреационных  территорий, которые включают леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также  «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»,  утвержденым приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.  Озелененные территории являются объектами  градостроительного нормирования и  представляются  в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

- специального назначения (на картах зона зещитных природных насаждений) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории сельских поселений должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Во всех населенных пунктах поселения планируемые площади озеленения выше нормативных показателей, а зоны рекреационного назначения по населенным пунктам Груциновского сельского поселения изменяютмя от 2464 м2/чел. (х. Данилов) (минимальное значение) до 24228 м2/чел.(х.Юров) (максимальное значение).

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны водоемов.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов, спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

# 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона скотомогильников;

- зона полигона ТБО.

## 10.1. Зона кладбища.

На современном этапе на территории Груциновского сельского поселения рапсположено 10 кладбищ:

- х. Орешкин – 2 кладбища, заполнено на 90%;

- х. Самбуров – 2 кладбища, заполнено на 95%;

- х. Первомайский – 2 кладбища, заполнено на 95%;

- х. Груцинов – 2 кладбища, заполнено на 95%;

- х. Юров – 1 кладбище, заполнено на 90%;

- х. Данилов – 1 кладбище, заполнено на 95%.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении составляет 0,2 га.

На территории Груциновского сельского поселения проектом генерального плана предлагается увеличение территорий существующих кладбищ в хуторах Груцинов, Самбуров, Данилов. Увеличение составит порядка 1000 м2 на каждое кладбище.

## 10.2. Зона скотомогильников.

На территории поселения имеются скотомогильники, принадлежащие  Груциновскому сельскому поселению (347855, х. Груцинов, ул. Молодежная, 28),  ООО «Колхоз Груциновский» (347855, х. Груцинов, ул. Молодежная, 30),  ЗАО Агрофирма «Респект» (347854, х. Самбуров, ул. Колхозная 1), СПК «Донская Нива» (347857, х. Плешаков, ул. Московская, 21) и  ООО «Колхоз Каменский» (347856, х. Данилов, ул. Центральная, 41) и 4  сибиреязвенных захоронения на территориях у хуторов Груцинов, Первомайский, Самбуров и Орешкин.

Учитывая тот факт, что предоставленные сведения очень условны и приблизительно отражают местонахождение захоронений животных, то отображение санитарно-защитных зон также будет условным. Впоследствии, при организации какой-либо деятельности, связанной с землепользованием и застройкой на указанных территориях, в обязательном порядке следует провести работы по уточнению местонахождения захоронений и разработке проектов организации санитарно-защитных зон на данных территориях.

Проектом предлагается предусмотреть строительство в пределах территории предлагаемого полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

## 10.3. Зона полигона ТБО

На территории МО Груциновское сельское поселение санкционированных  свалок  – ТБО не имеется.

По данным Груциновского сельского поселения твердые бытовые и промышленные отходы вывозятся на несанкционированные свалки. Существует необходимость выделения земель и организация свалок ТБО в хуторах Груцинов, Самбуров и Данилов.

На расчетный срок генеральным планом Груциновского сельского поселения строительство нового полигона ТБО площадью 6 га. Данный полигон будет обслуживать два сельских поселения Каменского района: Груциновское и Гусевское.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО Груциновского сельского поселения составит 3296,5 м3/год. Общее количество образующихся отходов за расчетный срок составит 65929,5 м3.

# 11. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельхозиспользования представлены территориями садово-огороднического использования.

Проектом планируется перевод территории садово-огороднического использования в хуторах Груцинов, Самбуров, Данилов под индивидуальную жилую застройку (фактически существующую).

# 12. Баланс территории Муниципального образования «Груциновское сельское поселение» Каменского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Груциновского сельского поселения.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной и перспективной жилой застройки. Увеличится зона, занимаемая общественно-деловой застройкой, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Груциновского сельского поселения представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Баланс территории Груциновского сельского поселения

Каменского района Ростовской области.

| № | Показатель | га | % | га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Земли промышленности | 0,2 |  | 0,2 |  |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 38052,8 | 96,36 | 38038,4 | 96,32 |
| III | Земли водного фонда | 112,3 | 0,28 | 112,3 | 0,28 |
| IV | Земли лесного фонда | 147,4 | 0,37 | 147,4 | 0,37 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| VII | Земли запаса | - | - | - | - |
| VIII | Земли населенных пунктов | 1178,3 | 2,98 | 1192,7 | 3,02 |
|  | Всего | 39491,0 |  | 39491,0 |  |
| 1 | Хутор Белый Колодезь | 19,6 | 100 | 19,6 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 0,5 | 2,65 | 0,5 | 2,65 |
|  | -индивидуальная | 0,5 | 2,65 | 0,5 | 2,65 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 18,1 | 92,2 | 16,5 | 84,14 |
|  | -парки |  |  |  |  |
|  | - земли, покрытые водой | - | - | - | - |
| 1.3 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 0,4 | 2,19 | 0,4 | 2,19 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 0,1 | 0,31 | 0,1 | 0,31 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 0,5 | 2,65 | 2,1 | 10,71 |
| 1.5 | Зоны сельхоз использования, в том числе | - |  | - |  |
|  | Всего: | 19,6 | 100 | 19,6 | 100 |
| 2 | Хутор Груцинов | 260,7 |  | 260,7 |  |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 66,9 | 25,66 | 82,3 | 31,57 |
|  | -индивидуальная | 66,9 | 25,66 | 82,3 | 31,57 |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 2,3 | 0,88 | 5,0 | 1,92 |
|  | -зона физкультурно-оздоровительных объектов | 0,3 | 0,11 | 0,8 | 0,31 |
|  | -зона объектов здравоохранения | 0,1 | 0,04 | - | - |
| 2.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 163,4 | 62,68 | 141,5 | 54,28 |
|  | -парки |  |  | 0,6 | 0,23 |
|  | - земли, покрытые водой | 2,8 | 1,07 | 2,8 | 1,07 |
| 2.4 | Зоны производственных предприятий | 0,8 | 0,31 | 2,2 | 0,84 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 0,8 | 0,31 | 2,2 | 0,84 |
| 2.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,6 | 0,23 | 0,6 | 0,23 |
|  | -зона кладбищ | 0,6 | 0,23 | 0,6 | 0,23 |
| 2.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 10,2 | 3,91 | 29,1 | 11,16 |
| 2.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 16,5 | 6,33 | - | - |
|  | -зона огороднического использования | 14,0 | 5,37 | - | - |
|  | Всего: | 260,7 | 100 | 260,7 | 100 |
| 3 | Хутор Данилов | 71,6 |  | 86,0 |  |
| 3.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 27,0 | 37,71 | 48,3 | 56,16 |
|  | -индивидуальная | 27,0 | 37,71 | 48,3 | 56,16 |
| 3.2 | Общественно-деловая застройка | 3,3 | 4,61 | 5,1 | 5,93 |
|  | -зона физкультурно-оздоровительных объектов | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,93 |
| 3.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 33,1 | 46,23 | 15,3 | 17,79 |
|  | -парки |  |  | 1,4 | 1,63 |
| 3.4 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,8 | 1,12 | 0,9 | 1,05 |
|  | -зона кладбищ | 0,8 | 1,12 | 0,9 | 1,05 |
|  | -зона братской могилы |  |  | 0,02 |  |
| 3.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 3,5 | 4,89 | 16,4 | 19,07 |
| 3.6 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 3,9 | 5,44 | - |  |
|  | -зона огороднического использования | 3,9 | 5,44 | - |  |
|  | Всего: | 71,6 | 100,0 | 86,0 | 100,0 |
| 4 | Хутор Орешкин | 225,5 |  | 225,5 |  |
| 4.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 12,1 | 5,36 | 19,3 | 8,56 |
|  | -индивидуальная | 12,1 | 5,36 | 19,3 | 8,56 |
| 4.2 | Общественно-деловая застройка | 0,5 | 0,22 | 0,5 | 0,22 |
| 4.3 | Зоны рекреационного назначения | 197,8 | 87,72 | 188,3 | 83,51 |
|  | - земли, покрытые водой | 4,4 | 1,95 | 4,4 | 1,95 |
| 4.4 | Зоны производственных предприятий | - | - | 1,9 | 0,84 |
| 4.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,2 | 0,09 | 0,2 | 0,09 |
|  | -зона кладбищ | 0,2 | 0,09 | 0,2 | 0,09 |
| 4.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,5 | 2,44 | 15,3 | 6,78 |
| 4.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 9,4 | 4,17 | - | - |
|  | -зона огороднического использования | 9,1 | 4,03 | - | - |
|  | Всего: | 225,5 | 100,0 | 225,5 | 100,0 |
| 5 | Хутор Первомайский | 223,5 |  | 223,5 |  |
| 5.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 22,3 | 9,98 | 39,2 | 17,54 |
|  | -индивидуальная | 22,3 | 9,98 |  |  |
| 5.2 | Общественно-деловая застройка | 0,2 | 0,09 | 0,2 | 0,09 |
|  | -зона физкультурно-оздоровительных объектов | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,04 |
| 5.3 | Зоны рекреационного назначения | 170,0 | 76,06 | 166,4 | 74,46 |
|  | - земли, покрытые водой |  |  |  |  |
| 5.4 | Зоны производственных предприятий | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,04 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,04 |
| 5.5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,3 | 2,82 | 17,6 | 7,87 |
| 5.6 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 24,6 | 11,01 | - | - |
|  | -зона огороднического использования | 24,6 | 11,01 | - | - |
|  | Всего: | 223,5 | 100,0 | 223,5 | 100.0 |
| 6 | Хутор Самбуров | 278,8 |  | 278,8 |  |
| 6.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 45,9 | 16,46 | 74,7 | 26,79 |
|  | -индивидуальная | 45,9 | 16,46 | 74,7 | 26,79 |
| 6.2 | Общественно-деловая застройка | 2,4 | 0,86 | 5,2 | 1,86 |
|  | -зона физкультурно-оздоровительных объектов | 0,05 |  | 0,7 |  |
| 6.3 | Зоны рекреационного назначения | 191,9 | 68,83 | 165,0 | 59,18 |
|  | - земли, покрытые водой | 5,8 | 2,08 | 5,8 | 2,08 |
| 6.4 | Зоны специального назначения, в том числе | 1,1 | 0,39 | 1,2 | 0,43 |
|  | -зона кладбищ | 1,1 | 0,39 | 1,1 | 0,39 |
|  | -зона братской могилы | 0,04 |  | 0,06 |  |
| 6.5 | Зоны производственных предприятий | 0,04 |  | 1,1 | 0,39 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 0,04 |  | 1,1 | 0,39 |
| 6.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 12,5 | 4,48 | 31,5 | 11,30 |
| 6.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 24,9 | 8,93 | - | - |
|  | -зона огороднического использования | 24,9 | 8,93 | - | - |
|  | Всего: | 278,8 | 100,0 | 278,8 | 100 |
| 7 | Хутор Юров | 98,5 |  | 98,5 |  |
| 7.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 5,8 | 5,89 | 8,5 | 8,63 |
|  | -индивидуальная | 5,8 | 5,89 | 8,5 | 8,63 |
| 7.2 | Зоны рекреационного назначения | 85,5 | 86,80 | 84,8 | 86,09 |
|  | - земли, покрытые водой | 2,1 | 2,13 | 2,1 | 2,13 |
| 7.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,9 | 1,93 | 5,2 | 5,28 |
| 7.4 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 5,3 | 5,38 | - | - |
|  | -зона огороднического использования | 5,3 | 5,38 | - | - |
|  | Всего: | 98,5 | 100.0 | 98,5 | 100,0 |

# 13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 13.1. Транспортная инфраструктура.

## 13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным  транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к городу существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям;

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения города и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Пассажирский транспорт:

Перспективы развития транспортной деятельности в Груциновском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Трубопроводный транспорт:

На расчетный срок по территории Груциновского сельского поселения будет проходить газопровод высокого давления «Южный поток». Генеральным планом поселения предлагается возможный вариант прохода данного газопровода по территории поселения.

## 13.1.2.Предприятия по обслуживанию автотранспорта.

Обладая достаточно низким  уровнем автомобилизации, поселение  имеет низкий уровень развития сети автосервиса и предприятий по обслуживанию автотранспорта.

Хранение легковых автомобилей осуществляется в основном в собственных придомовых гаражах.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Однако,  на территории поселения автозаправочных станций нет.

Часть  предприятий  имеют заправочные  пункты  на своей территории.

Предприятия, на балансе которых находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники. Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,0.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Груциновском сельском поселении принимается 806 единиц, а на расчетный срок - 837 единиц.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Устройство отдельных станций технического обслуживания автотранспорта в поселке не требуется. Техническое обслуживание и ремонт можно организовать и проводить на территории механических дворов по ремонту и хранению сельскохозяйственной техники.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

На современном этапе на территории сельского поселения автозаправочные комплексы отсутствуют. Необходимость в размещении АЗС в поселении отсутствует.

## 13.1.3.Улично-дорожная сеть.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно-параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Груцинов составит 19,9 км:

- поселковая дорога – 0,3 км;

- главная улица – 5,6 км;

- основная улица в жилой застройке  – 6,2 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 6,2 км;

- хозяйственный проезд – 1,6 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Самбуров составит 20,2 км:

- поселковая дорога – 0,6 км;

- главная улица – 4,2 км;

- основная улица в жилой застройке – 7,5 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 7,2 км;

- хозяйственный проезд – 0,7 км.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока по х. Данилов составит 10,5 км:

- поселковая дорога – 0,2 км;

- главная улица – 1,5 км;

- основная улица в жилой застройке – 3,3 км;

- второстепенная улица в жилой застройке– 5 км;

- хозяйственный проезд – 0,5 км.

# 14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 14.1. Водоснабжение и водоотведение

Хутор Груцинов

Водоснабжение.

Проектом предусматривается:

- использование действующей скважины в качестве резервной;

- устройство двух новых артезианских скважин как основных рабочих с ожидаемой производительностью 80 м3/сут;

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды по 100 м3 и насосной станции второго подъема с установкой в ней двух групп насосов: двух рабочих и одного резервного (q=20м3/час, Н=45м) для нормального режима водоснабжения, одного рабочего и одного резервного (q=70м3/час, Н=45м) для экстренного режима при пожаротушении;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметрами 140÷32 мм;

- переключение действующих сетей водопровода на вновь прокладываемые.

В связи с некомпактным расположением части жилой застройки, проектом предусматривается её водоснабжение от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

В районе устройства тупиковых участков водопроводной сети проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø110÷32 мм согласно ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Хутор Данилов

Водоснабжение.

Проектом предусматривается:

- консервация действующей скважины, расположенной на севере хутора в санитарно-защитной зоне тока, на случай экстренных ситуаций;

- отключение скважины, расположенной на западе хутора, на нужды МТФ;

- реконструкция скважины, расположенной на востоке хутора и использование её в качестве резервной;

- устройство новой артезианской скважины с ожидаемой производительностью 240 м3/сут как основной рабочей;

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды по 100 м3 и насосной станции второго подъема с установкой в ней двух групп насосов: двух рабочих и одного резервного (q=20м3/час, Н=30м) для нормального режима водоснабжения, одного рабочего и одного резервного (q=70м3/час, Н=30м) для экстренного режима при пожаротушении;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметрами 140÷110 мм;

- переключение действующих сетей водопровода на вновь прокладываемые.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

Водоотведение.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения для хутора Данилов, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий общественного назначения системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся  на блочные канализационные очистные сооружения контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70-120 м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим закрытым выпуском «рассеянного» типа на пониженный участок рельефа.

Хутор  Самбуров

Водоснабжение.

Проектом предусматривается:

- консервация действующей скважины в санитарно-защитной зоне МТМ, на случай экстренных ситуаций;

- устройство трёх новых артезианских скважин (с режимом работы две рабочие, одна - резервная) с ожидаемой производительностью 70 м3/сут;

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды по 100 м3 и насосной станции второго подъема с установкой в ней двух групп насосов: двух рабочих и одного резервного (q=20м3/час, Н=45м) для нормального режима водоснабжения, одного рабочего и одного резервного (q=70м3/час, Н=45м) для экстренного режима при пожаротушении;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметрами 110÷32 мм;

- переключение действующих сетей водопровода на вновь прокладываемые.

В связи с некомпактным расположением части жилой застройки, проектом предусматривается её водоснабжение от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

В районе устройства тупиковых участков водопроводной сети проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Около ДК дополнительно предусматриваются два резервуара для внутреннего пожаротушения объёмом 30 м3 каждый.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водоотведение.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения для хутора Самбуров, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий общественного назначения системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся  на блочные канализационные очистные сооружения контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЭКОС» производительностью 70-120 м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим выпуском в р. Малый Калитвенец.

Индивидуальные жилые дома в северной и юго-западной частях хутора Самбуров, расположенные в отдалении от проектируемых сетей канализации согласно проекту оснащаются  локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биокси» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси»зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Хутора Белый Колодезь,  Орешкин,   Первомайский,  Юров.

Водоснабжение.

Проектом предлагается оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения   коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо  погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

Водоотведение.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом рекомендуется локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», которая:

обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

поступающие на установку стоки перерабатывает в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

и для обслуживания которой не требуется спецтехника или специально обученный персонал;

обладает малой энергоёмкостью.

## 14.2. Теплоснабжение.

Основные проектные решения.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Хутор Груцинов.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки и общественных зданий и сооружений  будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения школы и детского сада, располагаемых во 2 квартале,  предлагаем отдельно стоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка  0,353МВт.

Теплоснабжение существующего жилого фонда и общественных зданий и сооружений предлагается осуществить от автономных источников тепла (АИТ) - двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение существующей школы, (тепловая нагрузка  0,432МВт),  предлагаем осуществить от автономного источника тепла (АИТ №1).

Хутор Данилов

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки и общественных зданий и сооружений  будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение существующего жилого фонда и общественных зданий и сооружений предлагается осуществить от автономных источников тепла (АИТ) - двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения существующего детского сада  предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка  0,366МВт.

.Для теплоснабжения существующей школы  предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №2). Тепловая нагрузка  0,522МВт.

Хутор Самбуров.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки и общественных зданий и сооружений  будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения школы и детского сада, располагаемых во 2 квартале,  предлагаем отдельно стоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка  0,910МВт.

Теплоснабжение существующего жилого фонда и общественных зданий и сооружений предлагается осуществить от автономных источников тепла (АИТ) - двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение существующей школы, (тепловая нагрузка 0,417МВт),  предлагаем осуществить от автономного источника тепла (АИТ №1).

## 14.3. Газоснабжение.

Проектные предложения.

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки предлагаются перспективный газопровод высокого давления от планируемой ГРС.

Теплоснабжение зданий  жилых зданий и  общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе:  от  индивидуальных котлов, от автономных источников теплоснабжения (АИТ) встроенных, пристроенных  и отдельно стоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов  со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности  отопительного газового оборудования  свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Теплоснабжение жилых домов в  проектируемой застройке  предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора ( СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого помещения общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого  до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых  ГРП, ГРПШ предлагается произвести от газопроводов высокого давления (0,6 МПа). Количество ГРП (ГРПШ) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (АИТ), предусматривается от  перспективных сетей низкого давления.

Предлагаемая  схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной схемой, которая уточняется в процессе рабочего проектирования.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения хутора с учетом газификации существующей и проектируемой застройки. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов.

Сети газопроводов предусматриваются  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Хутор Груцинов

Для газоснабжения предлагается:

-проложить газопровод высокого давления от межпоселкового газопровода до ГРП

-предусмотреть установку ГРП.

Общий расчетный расход газа по х. Груцинов,  годовой –1275622  м3/год, часовой – 647,2м3/ч.

Расчетное высокое давление на входе в  ГРП - 0,6 МПа, на выходе - 3000 Па.

Хутор Самбуров

Для газоснабжения предлагается:

- подвести газопровод высокого  давления до  ГРП

- выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов и ГРП с учетом  расходов газа  на проектируемую и существующую  застройку.

- при рабочем проектировании предусмотреть увеличение диаметра межпоселкового газопровода на участке х. Первомайский - х. Самбуров с учетом расчетных нагрузок.

Общий расчетный расход газа по х. Самбуров,  годовой - 1485816 м3/год, часовой -766,6 м3/ч.

Хутор Данилов

Для газоснабжения предлагается:

- подвести газопровод высокого  давления до  ГРПШ

-выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов и ГРПШ с учетом  расходов газа  на проектируемую и существующую  застройку.

-при рабочем проектировании уточнить  диаметр межпоселкового газопровода – ответвление на  х. Данилов с учетом расчетных нагрузок.

Общий расчетный расход газа по  х. Данилов, годовой - 1382873 м3/год, часовой - 700,6 м3/ч.

## 14.4. Электроснабжение.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора Груциновского сельского поселения, располагаемых подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41 кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170  кВт*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Электроснабжение промышленных потребителей в данной работе не рассматривается.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

Проектом предполагается:

- В хуторе Груцинов:

1.1  Строительство отпаечных распределительных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х50…70)  на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП на проектируемых участках .

Протяженность новых одноцепных линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 1,85 км.

1.2 Строительство 5-и новых  ТП в том числе:

- Участки 8,9,10, водопроводные сооружения            - КТП-1х160 кВА, n=1 шт

- Участки 2,3,4,5, спортивная площадка                  - БКТП-2х250 кВА с трансформаторами: 1 рабочий, 1 в холостом резерве, n=1 шт;

- Участки 1,6                                                                   - КТП-1х250 кВА, n=1 шт;

- Участки 7,13                                                                 - КТП-1х63 кВА, n=1 шт;

- Канализационные очистные сооружения (КОС)      - БКТП-2х25 кВА с трансформаторами: 1 рабочий, 1 в холостом резерве, n=1 шт;

Существующие ТП используются и в дальнейшем . Для подключения нагрузок на участках 11,12 выполнить реконструкцию или замену существующей ТП с увеличением существующей мощности не менее, чем на 44 кВА.

1.3 Строительство воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 3,7 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ , а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

2.  В хуторе Данилов:

2. 1  Строительство отпаечных распределительных линий ВЛЗ-10 кВ     проводом СИП-3 3(1х50…70)  на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП на проектируемых участках .

Протяженность новых одноцепных линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 0,7 км.

2. 2  Вынос ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 существующим сечением  на ж/б опорах.

Протяженность новой одноцепной линии ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 1,05 км.

2.3 Строительство 4-х новых  ТП в том числе:

- Участки 4,6,7,10,11                                                     - КТП-1х100 кВА, n=1 шт;

- Участки 5,8,9,12,13                                                     - КТП-1х100 кВА, n=1 шт;

- Канализационные очистные сооружения (КОС)   - БКТП-2х25 кВА с трансформаторами: 1 рабочий, 1 в холостом резерве, n=1 шт;

- Водопроводные сооружения                                   - БКТП-2х25 кВА с трансформаторами: 1 рабочий, 1 в холостом резерве, n=1 шт;

Существующие ТП используются и в дальнейшем . Для подключения нагрузок на участках 1,2 выполнить реконструкцию или замену существующей ТП на 2-х трансформаторную с увеличением существующей мощности не менее, чем на 250 кВА; для подключения нагрузок на участке 3 выполнить реконструкцию или замену существующей ТП с увеличением существующей мощности не менее, чем на 46 кВА.

2.4 Строительство воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 2,8 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ , а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

3.  В хуторе Самбуров:

3. 1  Строительство отпаечных распределительных линий ВЛЗ-10 кВ     проводом СИП-3 3(1х50…70)  на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП на проектируемых участках .

Протяженность новых одноцепных линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 1,0 км.

3.2 Строительство 2-х новых  ТП в том числе:

- Участки 1,2,3, существующая нагрузка                - БКТП 2х400 кВА с трансформаторами: 1 рабочий, 1 в холостом резерве, n=1 шт

- Участки 4,5                                                                - КТП-1х63 кВА, n=1 шт;

Существующие ТП используются и в дальнейшем . Для подключения нагрузок на участке 8 выполнить реконструкцию или замену существующей ТП с увеличением существующей мощности не менее, чем на 37 кВА; для подключения нагрузок на участках 6,7, водопроводные сооружения выполнить реконструкцию или замену существующей ТП с увеличением существующей мощности не менее, чем на 78 кВА.

3.3 Строительство воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 1,8 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

По надежности электроснабжения жилые дома индивидуальной застройки относятся к 3-й категории, отдельные потребители ОД застройки относятся ко 2-й категории, объекты коммунального хозяйства (КНС, водопроводные насосные станции), противопожарные устройства и устройства охранной сигнализации относятся к 1-й категории.

Схема построения распределительной сети 10 кВ в хуторах одноцепная, радиальная, нерезервированная с ответвлениями к ТП-10/0,4 кВ (у проектируемых двухтрансформаторных ТП – 1 трансформатор рабочий, 1 в холостом резерве). Существующая схема ПС «Первомайская-2» и «Первомайская-3» на стороне 10 кВ не обеспечивает надежность электроснабжения потребителей 1-й и 2-й категории поселения. Потребители 1-й и 2-й категории должны иметь два независимых источника питания в соответствии с п. 4.1.10 РД 34.20.185-94 и п. 1.2.10 ПУЭ. Электроснабжение должно осуществляться по двум одноцепным взаиморезервируемым  ВЛЗ-10 кВ от разных секций шин головной подстанции.

Существующую схему электроснабжения поселения следует рассматривать как 1-ую очередь развития резервированной сети, при возможности их резервирования   по сети НН, при этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от 2-х трансформаторных подстанций с секционированными шинами, или от соседних трансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве резервного источника электроснабжения предлагается установка автономных источников питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции, источники бесперебойного питания).

Для повышения надежности электроснабжения схему 10 кВ выполнить с применением секционирующих устройств. В качестве их могут использоваться выключатели, разъединители, выключатели нагрузки, а также секционирующих устройств с выключателями, оборудованными соответствующей аппаратурой для автоматического отключения поврежденного участка линии.

Во 2-й очереди развития резервированной сети 10 кВ предлагается:

- перевод схемы ПС  на стороне 10 кВ с односекционной на двухсекционную с АВР,

- выполнить переустройство и оптимизацию схемы сетей 10 кВ,

- хутора запитать по двум взаиморезервируемым ВЛ-10 кВ, каждая от ПС  с разных секций шин с подключением 2-го трансформатора 2-х трансформаторных подстанций.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## 14.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах по Груциновскому сельскому поселению на расчетный срок составит 816 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание  и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В Груциновском сельском поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В Груциновском сельском поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

## 14.6. Инженерная подготовка территории.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- - Организация рельефа

- - Отвод дождевых вод

1. Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение проектируемых кварталов с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог, на переломных точках рельефа или по углам проектируемых кварталов.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока с территорий застройки.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки в основном сохраняется. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства.

2. Отвод дождевых вод

В х. Груцинов отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части и водоотводными канавами в проектируемые пруды-отстойники. После очистки сток направляется в р. М. Калитвенец.

С западной стороны хутора  устраиваются нагорные водоотводные канавы. Это позволяет перехватить верховую воду и перенаправить ее в обход жилых кварталов.

В местах пересечения с дорогами необходимо устройство водопропускных железобетонных труб.

Ведомость объемов работ х. Груцинов

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Засыпка оврагов | м3/м2 | 2535/2535 |
| 2. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 13 |
| 3. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=20,0м | шт | 1 |
| 4. | Устройство водоотводных канав (h=0,5 — 0,7м) | м/м3 | 5100/3980 |
| 5. | Устройство прудов-отстойников | шт | 4 |

В х. Самбуров отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части и водоотводными канавами в проектируемые пруды-отстойники.

После очистки осуществляется выпуск в реку.

Ведомость объемов работ х. Самбуров

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 11 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5 — 0,7м) | м/м3 | 3640/2840 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 3 |

В х. Данилов отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части и водоотводными канавами в проектируемые пруды-отстойники.

После очистки осуществляется выпуск в балку и балочный пруд.

Грунт из корыта для проезжей части и от устройства водоотводных канав используется для подсыпки и организации рельефа отведенных под застройку площадок.

Ведомость объемов работ х. Данилов

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 17 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5 — 0,7м) | м/м3 | 3870/3020 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 2 |
| 4. | Подсыпка территории | м2/м3 | 9000/5400 |

В х. Первомайский отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа по лоткам проезжей части и водоотводной канаве вдоль ул. Центральной. Поверхностный сток направляется в пруд-отстойник, после очистки осуществляется выпуск в реку.

Ведомость объемов работ х. Первомайский

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 7 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5 — 0,7м) | м/м3 | 1460/1140 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 1 |

В х. Орешкин с  южной стороны, между автодорогой Каменск-Данилов и ул. Дорожной, рекомендуется устройство нагорной водоотводной канавы. Это позволяет перехватить верховую воду и перенаправить ее в обход жилых кварталов. Выпуск осуществляется в р. Мал. Калитвенец.

Ведомость объемов работ х. Орешкин

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водоотводных канав (h=0,5 — 0,7м) | м/м3 | 1400/1090 |

# 15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Муниципального образования «Груциновское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Груциновского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 17.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в поселковую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в поселковую сеть очищаются на дезинфекторах.

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

## 17.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

Мероприятия по охране почвенного покрова должны включать в себя следующие основные пункты:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку

## 17.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

1.Проектирование и строительство на расчетный срок нового полигона ТБО на территории Груциновского сельского поселения для нужд Груциновского и Гусевского сельских поселений. Общая площадь 6 га.

2.Рекультивация территории существующих несанкционированных свалок ТБО.

3.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Обеспечить объект здравоохранения установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

4. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Груциновское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 17.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Груциновском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Груциновского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 18.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным рекам

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 18.2. Мероприятия по  ЧС природного характера

## Мероприятия по защите населения при пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют природные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## Мероприятия по защите населения при наводнениях

Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям.

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;

- применение способа спрямления русла реки;

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

- оборудование мест посадки и высадки;

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.

## Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 18.3. Мероприятия по  ЧС техногенного характера.

## Мероприятия по ЧС на химически, пожаро- и взрывоопасных объектах.

По данным паспорта безопасности территории Каменского района в Груциновском сельском поселении источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера отсутствуют. Однако стоит отметить, что на территории сельского поселения расположены такие пожаро-, взрывоопасные объекты представляющие собой источник ЧС (3 объекта):

  - МТМ, расположенный  южнее х.Самбуров;

  - Маслоцех в х. Орешкин;

  - ПС в х. Первомайский;

Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном объекте:

-    периодически  контролировать  содержание и  исправность оборудования,  контрольно-измерительных приборов, трубопроводов;

- проводить предупредительно-ремонтные и профилактические работы;

-  строго соблюдать технологию проведения погрузочно-разгрузочных операций оборотной тары (с применением тельферов и вспомогательных средств);

- периодически продувать хлорные коммуникации и оборудование сжатым воздухом (азотом);

- проводить регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- своевременно выполнять предписания Госгортехнадзора и других надзорных органов;

-  регулярно проверять наличие и поддерживать в готовности средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проводить регулярные учебные тренировки с обслуживающим персоналом по действиям в аварийной ситуации;

- поддерживать в постоянной готовности силы и средства ликвидации последствий аварий.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаро- и взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаро- и взрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро- и взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаро- и взрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром  имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью  более 10 000 квадратных метров в селе – нет. Подъезды  к рекам и водоемам  для заправки пожарных автомобилей не имеют  щебеночного покрытия, 45% не соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты  98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе – пожаро- и взрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Анализ имевших место на территории населенного пункта пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

На территории Груциновского сельского поселения в настоящее время пожарных депо (пожарных частей) нет.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, в сельских поселениях – 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Пожарное депо имеется в месте дислокации пожарной части на территории населенного пункта.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями стати 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории Груциновского сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

Анализ пожарной обеспеченности на территории Груциновского сельского поселения показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Анализ пожарной обеспеченности на территории Груциновского сельского поселения показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств  противопожарной службы.

Для обеспечения пожарной безопасности Груциновского сельского поселения и своевременного прибытия первого подразделения к месту вызова, не превышающего в сельских поселениях 20 минут, необходимо строительство пожарного депо:

- пождепо на 1 автомашину на хуторе Груцинов.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ:

1.Обеспечение всех населенных пунктов средствами проводной связи и радиосвязи.

2.Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

3.Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

4. Создание подразделений пожарной охраны.

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Груциновского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Груциновского сельского поселения как одного из 11-ти сельских поселений  Каменского района, являющегося территорией, объединяющей 6 населенных пункта и прилегающие к ним территории  для скоординированного экономического развития.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Груциновского сельского поселения как развитого социально-экономического и агротехнического пункта Каменского района Ростовской области.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Груциновского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Груциновского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.